Nhóm em làm về đề tài hệ thông công bằng vân tay. Nhóm em sử dụng các thiết bị sau: dùng 2 uno, 3 led, RFID RC522, Loa 3W, Màn LCD, DFPlayer Mini, R307 (quét vân tay), nút. Chúng em kết nối 2 uno bằng I2c, Uno1 sẽ là đảm nhiệm là công việc chính nó kêt nối 3 led để báo trạng thái, kết nối RFID RC522 bằng SPI, Màn LCD được kết nối bằng I2C, R307 kết nối bằng UART. Còn ở uno2 sẽ đảm nhận bấm nút để vào các chức năng như đăng ký, xóa, sửa,… ,kết nối với DFPlayer Mini bằng UART, còn loa 3w sẽ đc cắm dây vào DFPlayer bằng dây SPK_1 và SPK_2, khi kết nối 2 thiết DFPlayer Mini và loa 3w với nhau thì sẽ có thẻ phát ra âm thanh, chúng dùng nguồn trực tiếp có uno1, dùng nguồn 5V có uno2; R307, LCD, DFPlayer Mini, còn 3,3V là RFID RC522. Các chúng em đã tối ưu lượng phù hợp với hệ thống cần. Nếu trường hợp nguồn không cấp đủ điện thì bị nhiễu và lỗi hệ thống như R307 hoặc RFID RC522 lỗi sẽ hiển thị ngay trên màn hình và hệ thống sẽ dừng lại.